BORROMINI

SANT’IVO ALLA SAPIENZA :

Primo progetto : 1632-33.

Secondo progetto 1638-40 corretto nel 42: struttura esalobata con 3 cappelle concave e 3 cappelle convesse. 3 ambienti esagonali nel fondo(erano cappellette) 3 cupole minori che cercano di sostenere la cupola maggiore : costruzione planimetrica basata su una forma esagonale, struttura usata raramente usata negli edifici ma più per i torrioni, per le fontane perché era difficile posizionare gli elementi tipici di una chiesa .

Il processo è estremamente logico e geometrico : Borromini lavora con la riga e il compasso per fare meno errori possibili poi in cantiere .La prima cosa che fa per creare la forma della sua chiesa è inscrivere un esagono all’interno di una circonferenza con asse verticale ed orizzontale. Successivamente lo inscrive in un triangolo equilatero, che  traccia partendo dalle bisettrici degli angoli dell’esagono. Una volta ottenuto il triangolo punto il compasso a r/2 e ottengo le 3 cappelle semicircolari convesse sui 3 lati del triangolo e le tre recessioni concave sulle punte del triangolo. Egli utilizzò questa forma triangolare perché erano necesssari 3 cori alla chiesa.

Questa figura Geometrica ibrida riprende la figura geometrica  ibrida tra quadrato e archi di cerchio che in passato  veniva utilizzata come cornice polilobata di formelle ( es: formelle di Ghiberti e Brunelleschidel concorso per la porta del Battistero). Questa figura era stata applicata ad una chiesa già in un progetto di Baldassarre Perruzzi, egli però crea una sala quasi esagonale mentre borromini crea una spazialità più articolata e lobata, con una continuità di forme diverse che creano un ambiente unico.

La connessione tra queste forme diverse è data tramite paraste piane, pareste con risvolto ad angolo acuto e paraste con risvolto ad angolo acuto, a seconda delle forme che sto connettendo.

La forma geometrica esa-lobata complessa è visibile tramite la forma del tamburo su cui si si regge la cupola. Cupola realizzata tramite 6 spicchi(vele) di cui 3 concavi e 3 convessi tra i  quali ci sono le costole(che richiamano l’architettura gotica), chiamate creste, che si uniscono nell’anello centrale hanno un andamento a sesto acuto, mentre le vele hanno andamento a tutto sesto. Sopra la cupola si erge la lanterna. Nella calotta  della cupola si provocano delle crepe e dei cedimenti dovuti probabilmente al fatto che un lato dell’edificio non era stato ancora completato quindi la cupola non aveva un sostegno forte.

La cupola è intradossata in un massiccio tamburo. Tutta la struttura, che cambia continuamente  è DIVISO IN 5 FASCE :

- Tamburo, di origine della tradizione architettonica lombarda del ‘400. 6 lati convessi da fuori ma 6 lati concavi da dentro, e dei contrafforti che contengono le spinte della cupola.

- Gradonate, che riprendono le gradonature del pantheon e caratterizzati degli archi rovesci di richiamano i merli michelangioleschi di porta pia

- lanterna ( chiamato tempietto perché richiama i tempietti romani ( ad esempio tempietto di balbecht) con 6 lati concavi accoppiati a 6 colonne )

- guglia con andamento a spirale che corona la lanterna ( struttura , stemma(

La cupola aveva forti spinte laterali  sostenute da un doppio porticato laterale e dal raddoppiamento della struttura.

Le vele cambiano curvatura durante il loro percorso : molto difficile realizzarle in cantiere. Vengono armate e rivestite di argilla modellata da Borromini per dargli la giusta curvatura con i mattoni.

La forma di questa cupola viene probabilmente dalla cupola del calidarium alle terme di villa adriana a Tivoli.

Pavimentazioni : Cellette esagonali bicrome.

Egli assottiglia ed inspessisce la struttura muraria nei punti più sollecitati: contatto tra forme concave e forme convesse.  Al centro borromini  disegna lo stemma araldico dei Barberini.